УРТАМСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ  УРТАМСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

11.01.2011 г.                                                                                                                    №  1
с. Уртам Кожевниковский  район  Томская  область
О создании комиссии 

для проведения инженерной 

разведки ледовой переправы     

1. Создать комиссию для проведения инженерной разведки ледовой переправы через реку Обь в районе бывшего угольного склада в составе: 
Председатель комиссии – Рыжкович Владимир Николаевич 
      Члены комиссии – Андреевский Сергей Николаевич 

                                       Кузнецов Александр Анатольевич 

2. Управляющему делами Волоховой Анастасии Александровне ознакомить под роспись всех членов комиссии с Правилами пользования ледовыми переправами в Кожевниковском районе. Приложение №1 к распоряжению Главы района от 06.12.2006 г. № 960-р. 

Глава Уртамского 

сельского  поселения                                                                                            /А.М.Кузнецов/                                                                                                 
Волохова А.А. 

51351

Приложение №1

к распоряжению Главы Уртамского

сельского поселения 

от 11.01.2010  № 1

Правила 
пользования ледовыми переправами в Кожевниковском районе

1. Движение людей и транспорта по льду рек и озер разрешается только по заранее проложенной трассе.

2. Организация эксплуатирующая ледовую переправу должна определить режим ее работы. Сдача ледовой переправы в эксплуатацию должна проводиться в присутствии представителей администрации района, ГАИ и ГИМС. Эксплуатация ледовой переправы без паспорта ледовой переправы, приложение 1 и без подписей комиссии запрещается.
3. При строительстве ледовой переправы приказом по организации назначается руководитель работ, состав звена, но не менее трех человек. 

4. При определении места ледовой переправы выбирают пологие берега реки, промеряют глубину русла реки и толщину льда, а также определяют качество льда и состояние снежного покрова. В месте расположения ледовой переправы (на 100 м в обе стороны от оси трассы) не должно быть полыней, выхода грунтовых вод. Лунки, для определения толщины ледяного покрова, следует бурить на расстоянии 20м от оси каждой полосы переправы и от 10 до 50м друг от друга, в зависимости от ширины водной преграды, однородности ледяного покрова и при отсутствии резких изменении глубины водоема. При этом крайние лунки должны стоять от берега не более 2- З м. Результаты замеров заносятся в карточку инженерной разведки ледовой переправы, приложение 2.

5. Перед началом работы с работниками, занятых при обследовании и строительстве ледовой переправы, проводят инструктаж по охране труда, тщательно проверяется состояние ледового покрова, его надежность и выявляются имеющиеся дефекты. Проверка ледового покрова осуществляется группой, состоящей из трех человек, из которых первый непосредственно обследует лед, второй на расстоянии 5-7 м наблюдает за ним, страхует страховочным канатом длиной не менее 10 м, имеет шест диаметром 5-6 см. и длиной 5 м., третий, находящийся на расстоянии не менее 50 м от второго, наблюдает за передвижением первых двух.  

6. При наличии в ледяном покрове полыней (сквозных или с толщиной льда в 2 раза меньше средней, двойное покрытие льда и пустота между ними) трассу надо по возможности поднять выше по течению на расстоянии не 30 средних толщин ледяного покрова. Если в двух лунках для промера толщины льда вода заполняет лунку менее чем на 0,9 толщины льда, устройство в этом месте переправы не разрешается, так как возможно зависание льда. Границы ледовой переправы обозначаются на расстоянии 0,5 м от обочин хорошо заметными ограничительными вешками с интервалом между ними 15-20 м. 
7. Ледовые переправы устраиваются в виде двух полос с односторонним движением или в виде одной полосы с поочередным пропуском транспортных средств. Расстояние между полос должно быть не менее 100 м. Ширина полосы устанавливается на 5 м более ширины наиболее габаритного груза. С обоих сторон переправы необходимо предусматривать резервные полосы на расстоянии 100 м от основных. 
Основные характеристики ледовой переправы заносят в паспорт ледовой переправы.

8. Руководитель организации назначает приказом ответственное лицо по обеспечению безопасности движения людей и транспортных средств по ледовым переправам. Лицо, ответственное за содержание и эксплуатацию ледовой переправы обязано: содержать в исправном состоянии ледовую переправу, вехи, знаки, своевременно принимать меры по содержанию дороги в исправном состоянии, строго следить за прогнозом погоды и при необходимости своевременно запрещать движение по ледовой переправе, производить измерение толщины льда и результаты замеров заносить в паспорт ледовой переправы, определять сроки открытия и закрытия передвижного транспорта и людей по ледовой переправе. 

9. На ледовых переправах толщина льда в зависимости от нагрузок должна быть не менее указанной в таблице. 
Зависимость нагрузок от толщины льда 

Таблица 

	Допустимая нагрузка, тн. 
	Необходимая толщина льда при средней температуре воздуха за 3 суток, см. 
	Расстояние между машинами, м

	
	-100С
	-50С
	00кратковр. оттепель 
	

	0,1
	Человек с ношей -10
	-
	-
	-

	1,2
	Гужевой транспорт -20
	-
	-
	-

	Гусеничные машины  

	4
	18
	20
	25
	30

	6
	22
	24
	31
	30

	10
	28
	31
	39
	30

	16
	35
	38
	49
	30

	20
	40
	44
	56
	70

	30
	47
	53
	66
	70

	40
	55
	61
	77
	70

	50
	63
	69
	88
	70

	60
	71
	77
	99
	80

	Колесные машины 

	4,0
	23
	26
	32
	30

	6,0
	29
	31
	40
	30

	10
	36
	40
	51
	30

	16
	46
	49
	64
	30

	20
	52
	57
	73
	70

	30
	61
	69
	87
	70

	40
	72
	78
	100
	70


10. Скорость движения транспортных средств по ледовой переправе должна быть не более 10 км/ч.

11. На ледовых переправах люди, сопровождающие машины должны идти пешком на расстоянии не менее 25 м от них по специальным пешеходным дорожкам проложенным по бокам полосы движения и обозначенным вехам. Водитель должен ехать с открытыми дверцами.

12. На обоих берегах у выезда на ледовую переправу должны быть оборудованы соответствующие дорожные знаки / ограниченные массы веса транспортных средств, скорость движения, минимальная дистанция между транспортными средствами и т.д./, площади у берегов очищены от снега. При одностороннем движении устанавливается знак первоочередного проезда через переправу.

13. Движение по ледовой переправе при появлении наледей, воды, промоин запрещается. 

14. Выполнять требования инструкции по проектированию, строительству и эксплуатации ледовых переправ / ОДН – 218.010-98/.
