PAGE  
9

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

УРТАМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

СОВЕТ УРТАМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

09.04. 2018                                                                                                                                       № 23
                                       с.  Уртам Кожевниковского района Томской области

Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования 

муниципального образования «Уртамское сельское поселение»
В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ                       «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Уртамское сельское поселение»,
Совет Уртамского сельского поселения решил:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Уртамское сельское поселение», согласно приложению.

2. Разместить изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Уртамское сельское поселение» в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП)  в сети «Интернет» по адресу:http://fgis.economy.gov.ru.
3. Обнародовать настоящее решение в установленном Уставом Уртамского сельского поселения порядке и разместить на официальном сайте Администрации Уртамского сельского поселения в сети «Интернет» по адресу: http://urtam.kozhreg.ru/                                      
4. Настоящее решение вступает в силу с даты обнародования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета Уртамского сельского поселения.

Председатель Совета Уртамского                                                                       Т.И.Кузнецова
сельского поселения

                                    
Глава Уртамского
сельского поселения




                                                А.М.Кузнецов







Приложение 
к Решению Совета

Уртамского сельского поселения
                                                                                                   от  09.04.2018 № 23
Местные нормативы градостроительного проектирования 

муниципального образования «Уртамское сельское поселение»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Нормативы градостроительного проектирования Уртамского сельского поселения (далее - Нормативы) разработаны на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации в целях установления совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельского поселения, относящимися к областям: электроснабжения; теплоснабжения; газоснабжения; водоснабжения; водоотведения; автомобильных дорог местного значения; физической культуры и массового спорта; образования, здравоохранения; утилизации и переработки бытовых отходов и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения в соответствии с  Генеральным планом Уртамского сельского поселения, утвержденного решением Совета Уртамского сельского поселения от 25.01.2013 № 1 (разработчик                   ООО «Терпланпроект» г. Омск,).

1.2 Нормативы разработаны с целью решения  следующих задач:
1) установление минимального набора показателей, расчет которых необходим при разработке Генерального плана, документации по планировке территории, а также внесение в них изменений;

2) создание условий для планирования территорий Уртамского сельского поселения под размещение объектов, обеспечивающих благоприятные условия жизнедеятельности человека, в том числе,  объектов социального и коммунально-бытового назначения, инженерной и транспортной инфраструктур;

3) обеспечения доступности объектов социального и коммунально-бытового назначения для населения;
4) обеспечение оценки качества документов территориального планирования, документации по планировке территории в плане соответствия их решений целям повышения качества жизни населения.

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ И ИХ УРОВЕНЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ. ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

2.1.  Объекты, относящиеся к области электроснабжения.

2.1.1  Расчетные показатели:
	№ п/п
	Виды объектов
	Единица измерения
	Норматив 
	Обоснование 
	примечание

	1
	Годовое потребление электроэнергии 
	млн. кВт ч
	26,37 
	Генеральный план Уртамского сельского поселения
	Положение о территориальном планировании


	2
	Максимальная электрическая нагрузка
	тыс. кВт
	10,26
	
	

	3
	Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки 
	час.
	4400
	
	


2.1.2. Обоснование расчетных показателей:
Нормативы электрических нагрузок жилищно-коммунального сектора установлены Генеральным планом Уртамского сельского поселения  (Положение о территориальном планировании),  в соответствии с  «Нормативами для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденными приказом Минтопэнерго России от  29.05.1999 № 213 (с изменениями и дополнениями в соответствии с  «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94».

2. 2  Объекты, относящиеся к области теплоснабжение.

2.2.1  Расчетные показатели:
	№ п/п
	Виды объектов
	Единица измерения
	Норматив 
	Обоснование
	Примечание

	1
	Максимальная часовая тепловая нагрузка потребителей (ЖКС, пром. объекты, собственные нужды, потери в сетях)
	Гкал/час
	64,0
	Генеральный план Уртамского сельского поселения 
	Положение о территориальном планировании




2.2.2.  Обоснование расчетных показателей: 

Норматив тепловых нагрузок потребителей установлены  Генеральным планом Уртамского сельского поселения (Положение о территориальном планировании),                         в соответствии с СП 131.13330.2012 «Свод правил. Строительная климатология» (актуализированная редакция СНиП 23-01-99)  и  СП 124.13330.2012  «Свод правил. Тепловые сети» (актуализированная редакция  СНиП 41-02-2003).
2.3. Объекты, относящиеся к области газоснабжение.

2.3.1. На территории муниципального образования «Уртамское сельское поселение» газоснабжение отсутствует.
2.4 Объекты, относящиеся к области водоснабжения.
2.4.1  Расчетные показатели:
	№ п/п
	Виды объектов
	Единица измерения
	Норматив 
	Обоснование 
	Примечание

	1
	Водопотребление для населения на хозяйственно-бытовые нужды
	тыс. м3/сутки
	1,7


	Генеральный план Уртамского сельского поселения 


	Положение о территориальном планировании 

	2
	Расход воды на один наружный пожар в жилой застройке
	литр/сек
	10


	
	

	3
	Расход воды на один внутренний пожар
	литр/сек
	5
	
	

	4
	Водопотребление на производственные нужды
	тыс. м3/сутки
	0,34


	
	


2.4.2  Обоснование расчетных показателей:

Норматив водопотребления установлен Генеральным планом Генеральным планом Уртамского сельского поселения (Положение о территориальном планировании раздел), в соответствии с СП 31.13330.2012 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»  (актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*) и СП 30.13330.2012 «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий»  (актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85).
2.5. Объекты, относящиеся к области водоотведения.

2.5.1  Расчетные показатели:
	№ п/п
	Виды объектов
	Единица измерения
	Норматив 
	Обоснование 
	Примечание

	1
	Суммарные суточные расходы, в том числе
	
	
	Генеральный план Уртамского сельского поселения 


	Положение о территориальном планировании раздел

	
	всего
	м3/сутки
	1,55
	
	

	
	население
	м3/сутки
	1,19
	
	

	
	производство
	м3/сутки
	0,24
	
	

	
	Неучтенные расходы
	м3/сутки
	0,12
	
	


2.5.2   Обоснование расчетных показателей.
Нормативы водоотведения установлены Генеральным планом Уртамского сельского поселения (Положение о территориальном планировании), в соответствии с СП 32.13330.2012 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения» (актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85).
2.6. Автомобильные дороги местного значения.
2.6.1  Расчетные показатели:
	№ п/п
	Виды объектов
	Единица измерения
	Норматив 
	Обоснование 
	примечание

	1
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования
	км
	31.2
	Генеральный план Уртамского сельского поселения 
	Положение о территориальном планировании раздел

	2
	Плотность автомобильных дорог общего пользования
	км/км2
	0,17
	
	


2.6.2 Обоснование расчетных показателей.
Нормативы улично-дорожной сети установлены Генеральным планом Уртамского сельского поселения  (Положение о территориальном планировании), в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

2.7. Объекты дошкольного образования.

2.7.1  Расчетные показатели:

	№ п/п
	Виды объектов
	Единица измерения
	Норматив 
	Обоснование 
	примечание

	1
	Обеспеченность дошкольными образовательными организациями
	мест/тыс.жит.
	100
	Генеральный план Уртамского сельского поселения
	Положение о территориальном планировании раздел 

	2
	Радиус пешеходной доступности дошкольных образовательных организаций
	м
	300
	СП 42.13330.2011 "Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" 
	  


2.7.2  Обоснование расчетных показателей.
Нормативы по обеспеченности дошкольными образовательными организациями и их уровень территориальной доступности установлены Генеральным планом Уртамского сельского поселения (Положение о территориальном планировании раздел 2 пункт 2.3.1.),            в соответствии с СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*). 

2.8. Объекты начального  общего, основного общего и среднего общего образования.

2.8.1  Расчетные показатели:

	№ п/п
	Виды объектов
	Единица измерения.
	Норматив 
	Обоснование 
	примечание

	1
	Обеспеченность общеобразовательными организациями
	мест/тыс.жит.
	165
	Генеральный план Уртамского сельского поселения
	Положение о территориальном планировании раздел 

	2
	Радиус пешеходной доступности общеобразовательных организаций, в том числе:
	км
	
	СП 42.13330.2011 "Свод правил.

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"
	.

	
	I ступень обучения – начальное общее,  (не более)
	
	2
	
	

	
	II-III ступень обучения – основное общее, среднее общее,  (не более)
	
	4
	
	

	3
	Радиус транспортной доступности общеобразовательных организаций (в одну сторону), в том числе:
	мин.
	
	
	

	
	I ступень обучения – начальное общее,  (не более)
	
	15
	
	

	
	II-III ступень обучения – основное общее, среднее общее,  (не более)
	
	30
	
	


2.8.2 Обоснование расчетных показателей.

Нормативы по обеспеченности объектами начального  общего, основного общего и среднего общего образования и их уровень территориальной доступности установлены Генеральным планом Уртамского сельского поселения (Положение о территориальном планировании в соответствии с СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*). 

2.9. Объекты, относящиеся к области здравоохранения

 2.9.1  Расчетные показатели:

	№ п/п
	Виды объектов
	Единица измерения
	Норматив 
	Обоснование 
	примечание

	1
	Потребность в амбулаторной помощи, на 1000 жителей
	посещений/

смена
	17,6
	СП 30-102-99

 "Свод правил. Планировка и застройка территорий малоэтажного строительства"
	Приложение Б

	2
	Потребность в поликлинической помощи, на 1000 жителей
	м2 общей площади
	50,0
	
	

	3
	Радиус доступности объектов амбулаторно-поликлинической помощи
	мин
	30
(с исполь

зованием транспорта)
	СП 42.13330.2011 "Свод правил.

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений",
	Таблица 5


2.9.2  Обоснование расчетных показателей.
Нормативы по обеспеченности дошкольными образовательными организациями и их уровень территориальной доступности установлены в соответствии с СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) и СП 30-102-99 «Свод правил. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства».

2.10. Объекты, относящиеся к области физической культуры и массового спорта.

2.10.1   Расчетные показатели:
	№ п/п
	Виды объектов
	Единица измерения
	Норматив 
	Обоснование 
	примечание

	1
	Плоскостные спортивные сооружения
	га на 1000 чел.  
	0,245
	СП 42.13330.2011 "Свод правил.

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", Положение о территориальном планировании раздел 
	 Приложение Ж

	2
	Спортивные залы
	м2 пола на 1000 чел.
	60-80
	
	

	3
	Бассейны 
	м2 зеркала воды на 1000 чел.
	20-25
	
	


2.10.2   Обоснование расчетных показателей.
Нормативы по обеспеченности объектами физической культуры и массового спорта и их уровень территориальной доступности установлены Генеральным планом Уртамского сельского поселения (Положение о территориальном планировании, в соответствии с СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*). 

2.11. Объекты, относящиеся к области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

2.11.1 Расчетные показатели:
	№ п/п
	Виды объектов
	Единица измерения
	Норматив 
	Обоснование 
	примечание

	1
	Бытовые отходы, в том числе: Твердые:
от жилых зданий, оборудованных водопроводом,  канализацией, центральным отоплением и газом
	кг

 на чел. в год
	190-225
	СП 42.13330.2011 "Свод правил.

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"


	Приложение М

	
	
	литр 

на чел. в год
	900-1000
	
	

	
	от прочих жилых зданий 
	кг 

на чел. в год
	300-450
	
	

	
	
	литр 

на чел. в год
	1100-1500
	
	

	
	общее количество по населенному пункту с учетом  общественных зданий 
	кг на 

чел. в год
	280-300
	
	

	
	
	литр 

на чел. в год
	1400-1500
	
	

	
	жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) 
	литр 

на чел. в год
	2000-3500
	
	

	
	смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей   и парков                                                      
	Литр

 на чел. в год
	8-20
	
	

	
	
	кг 

на чел. в год
	5-15
	
	


2.11.2  Обоснование расчетных показателей.
Нормативы по обеспеченности объектами, относящимися к области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, установлены в соответствии с СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*). 
3. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

3.1 Действие местных нормативов распространяется на всю территорию Уртамского сельского поселения. 
Нормативы являются обязательными для применения всеми участниками деятельности, связанной с подготовкой  Генерального плана Уртамского сельского поселения,  разработкой документации по планировке территории независимо от организационно-правовых форм.
3.2. Совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Уртамского сельского поселения производится для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного значения сельского поселения в Генеральном плане Уртамского сельского поселения, зон планируемого размещения объектов местного значения в документации по планировке территории в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории Уртамского сельского поселения.

3.3. При определении местоположения планируемых к размещению объектов местного значения,  в целях подготовки и внесения изменений в Генеральный план и  Правила землепользования и застройки Уртамского сельского поселения, документации по планировке территории, следует учитывать наличие на территории Уртамского сельского поселения в границах территорий таких же объектов, их параметры (площадь, ёмкость, вместимость), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов. 
При определении границ зон планируемого размещения объектов местного значения следует учитывать параметры объектов местного значения и нормы отвода земель для таких объектов. 

3.4. Нормативы применяются:

- при подготовке, согласовании и утверждении Генерального плана и Правил землепользования и застройки Уртамского сельского поселения, а также  при внесении изменений в  указанные документы;

-  при подготовке и утверждении документации по планировке территорий Уртамского сельского поселения. 

- при проверке документации по планировке территории на соответствие Генеральному плану, Правилам землепользования и застройки Уртамского сельского поселения, требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий;

- при проведении публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план и  Правила землепользования и застройки Уртамского сельского поселения, документации по планировке территорий.
